Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

- УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата и время происшествия: | 18.07.2014 в 15:25 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 1. Переработать оперативную часть Плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий (далее План) в части действия персонала при спуско-подъемных операциях. 2. Переработать «Инструкцию по монтажу и эксплуатации ПВО на буровой установке». 3. Провести внеочередную учебную тревогу по Плану на всех взрывопожароопасных объектах компании. Извлеченные уроки: Необходимо своевременно производить диагностику, проверку технического состояния противовыбросового оборудования. Обеспечить соблюдение технологий проведения работ при бурении скважин. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | ООО «Варьеганская нефтяная буровая компания» |  |
| Ведомственная принадлежность: | ОАО «Варьеганнефтегаз» |  |
| Место аварии: | Кустовая площадка № 156, Верхне-Коликъеганское месторождение, ХМАО-Югра в 240 км от г. Радужный |  |
| Вид аварии: | Выброс опасных веществ с последующим возгоранием и пожаром |  |
| Краткое описание аварии: Во время проведения спуско-подъемных операций (СПО) произошел неконтролируемый выброс газоводяной смеси с последующим возгоранием. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) 1. В результате пожара был разрушен вышечно-лебедочный и редукторный блок буровой установки, а также поврежден блок очистки бурового раствора. 2. Общий ущерб от аварии составил 133 587 778 руб. Причины аварии: Технические причины: 1. Применение неисправного противовыбросового оборудования (ПВО). Организационные причины: 2. Нарушение технологии проведения работ, выразившееся в отсутствии контроля признаков нефтегазоводопроявлений, уровня бурового раствора в скважине. |  |  |